附件

服务项目要求

三码合一冻存管——技术指标及性能说明

物资清单：

| 物资名称 | 数量（根） | 单价（元） | 总估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色冻存管（1.5ml） | 1600 |  |  |
| 黄色冻存管（1.5ml） | 36000 |  |  |
| 橙色冻存管（1.5ml） | 36000 |  |  |
| 白色冻存管（1.5ml） | 100 |  |  |
| 绿色冻存管（母面）（1.5ml） | 1200 |  |  |
| 绿色冻存管（中间层）（1.5ml） | 1200 |  |  |
| 绿色冻存管（字面）（1.5ml） | 1200 |  |  |
| 紫色采血管（5ml） | 12000 |  |  |
| 粉色采血管（5ml） | 12000 |  |  |

（1）容量选择： 1.5ml；

（2）尺寸要求：47.7mm*11.2mm；

*（3）采用模铸外部0.5、1.0、1.5三段刻度，侧面条码加数字码，底部二维码，实现三码合一；

*（4）旋盖方式：外旋；盖内采用双注塑成型密封圈，不存在掉落风险，密封性强；

*（5）盖子结构：凹盖，有配套专属塑料旋盖器；凹盖六角形；盖体颜色：橙色、蓝色、黄色、绿色；

*（6）可耐受温度范围：-196℃至121℃；

*（7）材料:采用进口医用级USPⅥ级聚丙烯（PP）材料★

*（8）灭菌方式：伽马射线灭菌，不变色★

（9）灭菌水平：达到SAL10-6

（10）无热原、无DNA酶、无RNA酶、无内毒素、无诱变剂；

（11）底部自立式，可预置圆形一体成型二维码垫片，激光蚀刻二维码，不褪色变形，用不脱落；可配专用高速2D读码仪，100个样本实现3秒全部读取，读取率100%。配套专用100格PC冻存盒，盒盖有网格定位

*（12）产品生产环境10万级洁净车间-需提供当年第三方检测报告★

（13）模具采用国内外专业制造商设计，确保成型产品壁厚均匀，无偏差；成型过程采用全自动注塑工艺及机械手全自动操作，减少前道工序污染的可能

（14）冻存管分类产品质量标准，制定并参照企业标准★

（15）生产企业性质：高新技术企业、地方性科技型创新型示范企业★

（16）冻存管分类产品技术水平：国际先进水平-经地方经信委专家鉴定

（17）企业通过ISO13485-2012体系认证，CE认证，NQA认证★

*（18）符合中国新生儿出生重大缺陷队列项目规定标准。